| Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки A2В2Е2К2 категории 2 по лицевой части ШМП-1 (2 рост) Арт.102-132-0066 | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: полнолицевая шлем-маска ШМП-1 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 1 класса; противогазовый фильтр ДОТпро 460+ марки A2В2Е2К2; сумка для хранения и ношения противогаза; паспорт; руководство по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); - от аммиака и его органических производных– 2 (средней эффективности). Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зеленый. Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного. Лицевая часть шлем-маска ШМП-1 состоит из: резинового корпуса, очкового узла с круглыми минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки. Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается пяти размеров (ростов):0,1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет более 70%. Достоинства: защита всей головы пользователя. Гарантийный срок хранения 5 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018; Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |