| Противогаз фильтрующий ДОТпро Премиум марки A1В2Е2К2HgNOCOSХP3 R D категории 2 по лицевой части ШМП-1 (4 рост) арт.102-132-0062 | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: шлем-маска ШМП-1, комбинированный фильтр А1В2Е2К2HgNOCOSXP3 R D в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 1 (низкой эффективности); - по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); - по аммиаку и его органическим производным – 2 (средней эффективности); - по ртути – 50 час; - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению - по монооксиду углерода только разового использования - по оксидам азота только разового использования Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый, белый. Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного. Лицевая часть шлем-маска ШМП-1 состоит из: резинового корпуса, очкового узла с круглыми минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки. Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается пяти размеров (ростов):0,1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет не менее 70%. Достоинства: защита всей головы пользователя. Гарантийный срок хранения 5 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018; Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |